[image: image1.jpg]CENTRO DI ASSISTENZA
RIVENDITORE AUTORIZZATO

SERVICE CENTRE
AUTHORISED DEALER





ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ [image: image2.jpg]



ИНДУКЦИОННАЯ КУХОННАЯ ПЛИТА 

Модель PI - 2,5 кВт

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД РАБОТОЙ 
1.  Используйте отдельную розетку электропитания на 230В, 15 Ампер. 

2. НЕ закрывайте панель забора воздуха, так как если она будет закрыта, то агрегат может перегреться. 

3. Используйте кастрюли и сковородки диаметром не менее 14 см. Рекомендуем кастрюли и сковородки диаметром менее 26 см. См. на следующей странице перечень подходящих и неподходящих кастрюль и сковородок. 

4. НЕ прикасайтесь к нагретой поверхности керамической плиты.   ВНИМАНИЕ: Сама индукционная плита не производит никакого тепла в процессе приготовления пищи, однако тепло от кастрюли разогревает поверхность керамического круга! 

5. НЕ готовьте пищу в пустых кастрюлях или сковородках. При разогреве пустой сковородки автоматически сработает средство защиты от перегрева, и агрегат выключится. 

6. Установите индукционную плиту на горизонтальную поверхность и на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов, для обеспечения должной вентиляции. 

7. НЕ вставляйте никаких предметов или инструментов в панель забора воздуха. Это может привести к электрическому удару. 

8. Для защиты от электрического удара НЕ погружайте агрегат, шнур питания или разъем в воду или в другие жидкости и не размещайте их вблизи от последних. 

9. Требуется внимательный контроль при использовании индукционной плиты и когда поблизости находятся дети. 

10. НЕ включайте индукционную плиту, если она была перед этим повреждена каким бы то ни было образом, либо когда агрегат неисправен. Возвратите агрегат в ближайший уполномоченный центр обслуживания для проверки и ремонта. 

11. Применение любых принадлежностей, не рекомендованных изготовителем, может вызвать травмы. 

12. Держите шнур сетевого питания в удалении от тепла. 

13. НЕ устанавливайте индукционную плиту на открытый огонь или около него, в/на электрические горелки, нагревающиеся печи или в другую среду с высокой температурой. 

14. НЕ разогревайте никаких консервных банок на индукционной плите.    Разогретая банка может взорваться. 

15. НЕ переставляйте индукционную плиту во время приготовления пищи или когда кастрюля горячая. 

16. После охлаждения индукционной плиты выньте вилку сетевого шнура из сетевой розетки и промойте следующим образом: КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА - протрите влажной тряпкой или используйте неабразивный моющий раствор. КОРПУС - протрите пульт управления мягкой тканью или используйте мягкое моющее средство. 

17. НЕ применяйте индукционную плиту для иных целей,  кроме указанного здесь применения. 

18. Извлекайте вилку сетевого шнура из розетки, когда плита не используется. 

19. При хранении НЕ кладите никаких предметов на индукционную плиту. 

20. При пользовании индукционной плитой (плита с мягким верхом) для приготовления пищи, держите ваш кардиостимулятор на расстоянии не менее 60 см от нагревательных зон.
2

СОХРАНЯЙТЕ И БЕРЕГИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ !!! 
КУХОННАЯ ПОСУДА, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ДИСКОВ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТЫ 
ПОДХОДЯЩИЕ КАСТРЮЛИ: 
Используйте кастрюли, изготовленные для применения только на индукционных дисках. 

НЕПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА: 
1. Кастрюлька диаметром менее 5 см. 

2. Посуда из нержавеющей стали с алюминиевым дном 

3. Керамическая посуда 

4. Стеклянная посуда 

5. Алюминиевая посуда 

6. Бронзовая посуда 

7. Медные сосуды 

8. Кастрюли с ножками 

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО 
Детектор превышения времени:  Если кастрюля оставлена включенной на индукционной плите более чем на 2 часа или если пользователь не задаст ей никаких задач в течение свыше 2 часов, плита автоматически выключится. 

Автоматический защитный выключатель: Если индукционная плита оставлена включенной в течение свыше 60 секунд без посуды на ней или с неподходящей посудой, агрегат автоматически выключится. 

Детектор совместимости материалов: Если материал посуды или ее размеры не пригодны для данной индукционной плиты, то индикатор посуды не будет высвечиваться. 

Детектор малых предметов: Индукционная печь не распознает никаких предметов или посуды диаметром менее 5 см. Для достижения наилучших результатов используйте посуду, диаметр которой находится в пределах от 14 см до 26 см. 

Устройство защиты от перегрева 
Если температура посуды становится слишком высокой и если эта температура остается такой в течение 60 секунд, агрегат выключится автоматически. После автоматического отключения агрегата раздастся кратковременный предупредительный звуковой сигнал.
3

Устройство автоматического возврата в исходное положение на интегральных микросхемах 
Представляя собой главный управляющий микропроцессор, снабженный следящим устройством, данная интегральная микросхема также вернется в исходное положение в случае неправильного выполнения заданной программы. 

КАК РАБОТАЕТ ДИСК ВАШЕЙ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТЫ? 
Высокочастотная (20-35 кГц) индукционная обмотка под керамической поверхностью верхней пластины нагревает посуду с приготавливаемой пищей вследствие магнитного трения. Тепло создается непосредственно внутри посуды. Оно регулируется электронной схемой и обеспечивает наилучшие показатели и функции. В процессе приготовления пищи нет потерь энергии между нагревательным диском и пищей. Когда вы выключаете плиту, процесс приготовления пищи немедленно прекращается. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕЙ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТОЙ 
1. Стеклянный верх является прочным, твердым и не пористым. Однако в случае поломки, даже если речь идет только о небольшой трещине, немедленно отключите агрегат от сетевого питания и обратитесь в центр послепродажного обслуживания. 

2. Агрегат оснащен "детектором малых предметов". Однако не рекомендуется ставить металлическую кухонную посуду, крышки кастрюль, ножи или иные металлические предметы на индукционную нагревательную зону. Если какой-то индуктор включен, то возникает опасность разогрева. 

3. При пользовании вашей индукционной плитой, не помещайте никаких намагничиваемых предметов, таких как кредитные карты, кассеты и т.п., на стеклянный верх. 

4. Научные исследования показали, что индукционная плита не создает никакой опасности. Но в любом случае, для лиц, пользующихся кардиостимулятором, просьба находиться на расстоянии в 30 см от агрегата во время работы индукционной плиты. 

5. Для предотвращения перегрева не кладите алюминиевую фольгу или стальные тарелки на верхний диск. 

6. Установите агрегат на горизонтальную поверхность, но оставляйте зазор не менее 5-10 см между ним и стеной или другими предметами. 

7. Не вставляйте никаких предметов, таких как стальная проволока или инструменты, в каналы подвода или отвода воздуха для предотвращения электрического удара. 

8. Рекомендуется немедленно очистить поверхность диска, если на нее попала вода. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электропитания 230В, 50 Гц, 15 А. 

2. Включите электропитание поворотом кнопки управления питанием, при этом загорится световой индикатор напряжения питания. 

3. При вращении кнопки управления по часовой стрелке светодиод высветит уровень напряжения от 1 до 9. 

4. Установите пригодную посуду на верхнюю пластину и поворотом кнопки управления подачей питания до нужного уровня. Положение 1 обозначает минимум, а положение 9 - максимум. 

5. Сигнальная лампочка нагрева показывает, пригодна посуда или нет.

4

Когда горит индикаторная лампочка нагрева, это значит, что посуда нагревается. Если лампа индикатора нагрева не горит, то это значит, что электропитание включено, но на индукционном диске нет посуды или там установлена не подходящая посуда. 

6. Данный агрегат оснащен "устройством защиты от перегрева", которое временно прекратит подачу энергии, когда температура верхнего диска достигнет 230°C (+/- 20°C). Подача питания возобновится автоматически, когда температура верхнего нагревательного диска снизится ниже 230°C (+/- 20°C). Если вы установите на него пустую посуду и будете нагревать ее при максимальной мощности, то температура в 230°C будет им достигнута очень скоро. В результате защитное устройство временно прекратит подачу электропитания для предотвращения перегрева. В таком положении индикаторная лампочка нагрева будет мигать, указывая на включение функции защиты от перегрева. 

7. Функция поддержания постоянной температуры: Нажмите функциональную кнопку "Температура", включится в действие функция  поддержания постоянной температуры. Светодиод показывает поддержание постоянной температуры при 60°C(+/- 5°C), вновь нажмите функциональную кнопку "Температура", и светодиод укажет удержание температуры на уровне 80°C. При каждом нажатии функциональной кнопки "Температура", поддерживаемая постоянной температура будет ступенчато изменяться. 60°C -> 80°C -> 140°C -> 180°C -​> 220°C -> 60°C ->. 

8. При выполнении функции поддержания постоянной температуры, индикаторная лампочка "Температура" начнет мигать. Это значит, что температура еще не достигла заданной. Когда температура посуды достигнет заданной, то индикаторная лампочка "Температура" будет гореть устойчиво. 

9. Смените функцию поддержания постоянной температуры на функцию "Мощность".   Нажмите функциональную кнопку "Мощность", и эта функция вновь вернется в положение "Мощность". После этого вращательная кнопка управления снова будет работоспособной. 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

[image: image3.jpg]\

-9 -
\

\4





1. Кнопка включения/выключения (On/ Off). 

2. Сигнальная лампочка "Нагрев".

3. Сигнальная лампочка работы в режиме "Мощность". 
4. Сигнальная лампочка работы в режиме "Температура". 
5. Функциональная кнопка "Температура". 
6. Функциональная кнопка "Мощность". 
7. Напряжение / светодиод индикации поддержания температуры постоянной. 
8. Вращательная ручка регулирования мощности. 
5

ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ НАИМЕНОВАНИЕ: 
1. Зона индукционного нагрева 2500 Ватт 

2. Верхняя керамическая пластина 

3. Корпус 

4. Вращательная кнопка управления (Регулятор мощности) 

5. Лампочка индикации индукционного нагрева. 

6. Лампочка индикации функции нагрева. 

7. Лампочка индикации функции “Teмпература". 

8. Забор воздуха 

9. Выпуск воздуха 

10. Опорная плита 
                                                                                     1

[image: image4.jpg]



6

СПЕЦИФИКАЦИИ:

	Moдель № 
	P.I 2,5 кВт

	Напряжение 
	230В ~ 50 Гц 

	Стеклянно-керамическая пластина 
	322 x 270 мм 
	322 x 270 мм 

	Потребляемая электрическая мощность 
	максимально 2.500 Ватт 

	Диапазон электрической мощности 
	Примерно от 300 Ватт до ~ 2.500 Ватт 

	Защитное устройство 
	Устройство защиты от превышения времени (2 часа). Автоматический защитный выключатель. Детектор совместимости. Детектор малых предметов. Устройство защиты от перегрева. Устройство автоматического возврата в нулевое положение на интегральных микросхемах. 

	Габариты 
	322 x 440 x H 90 мм 
	322 x 500 x H 115 мм 

	Вес нетто 
	7,5 кг 
	8 кг 

	Примечания: 
	Частота переключений проверяется заданиями разной мощности 


ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Если ...... 
	Причина может быть такой: ...... 

	Не горит лампочка индикатора при включении электропитания 
	Ослабли контакты разъема шнура питания/блока выводов; Разрыв цепи плавкого предохранителя; или заблокирован ваш домашний автоматический выключатель. 

	
	

	Индикатор нагрева не горит, агрегат не греет. 
	Неподходящая посуда для приготовления пищи. Посуда не установлена в центре диска должным образом. Посуда меньше 5 см. 

	
	Включена защита от перегрева. 

	Во время операции нагрева установка внезапно выключается. 
	Высокая окружающая температура. 

	
	Заблокирован забор или выпуск воздуха. 

	
	Включена защита от перегрева.


1. Если вам покажется, что индукционная плита работает не должным образом, это не обязательно означает ее неисправность. Во всех случаях проверьте моменты, указанные в таблице "Причины неисправностей и порядок их устранения ". 

2. Если вам не удается выяснить причину, немедленно обратитесь в центр послепродажного обслуживания. 

7

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ





УПОЛНОМОЧЕННЫЙ АГЕНТ ПО СБЫТУ








