Паспорт Ванны моечные сварные KAYMAN ВМ-311, 411 /430, 530, 600, 700, 800 ВМ-312, 412 /430, 530, 600, 700, 800 ВМ-313, 413 /430, 530, 600, 700 ВМ-314, 414/430, 530, 600, 700, 800 Л/П Сертификат соответствия: №РОСС IT.МБ01 В06368 от 15.09.2009

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:

Компания благодарит Вас за покупку выпускаемого нами производственного оборудования.

Рекомендует ознакомиться с содержанием данного руководства по эксплуатации изделия, монтажу и техническому обслуживанию.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………

1.Назначение изделия…………………………………

2.Комплект поставки…………………………………..

3.Технические характеристики……………………….

4.Устройство и принцип работы………………………

5.Подготовка изделия к работе. Порядок работы……

6.Техническое обслуживание…………………………

7. Упаковка, транспортировка и хранение……………

8.Свидетельство о приемке…………………………….

9.Гарантийные обязательства………………………….

Введение

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с устройством и принципом использования изделия.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь  с данным руководством.

В период эксплуатации бережно обращайтесь с изделием, не допускайте механических повреждений деталей. Содержите изделие в чистоте.

1.Назначение изделия

Ванна моечная сварная  KAYMAN предназначена для мытья кухонной посуды, столовых

приборов инвентаря на предприятиях общественного питания. Ванна может быть

использована как отдельно стоящее оборудование, так и в составе

технологических линий (рекомендуется).

2. Комплект поставки

| Наименование | Кол-во, /шт/ |
| --- | --- |
| - Ванна моечная - Каркас крашенный 3. Регулир.опоры Стандартные изделия: | 1 1 4 |
| Паспорт | 1 |

3.Технические характеристики.

| НАИМЕНОВАНИЕ | ДхШхВ | КОЛИЧЕСТВО ЕМКОСТЕЙ |
| --- | --- | --- |
| ВМ-311, 411/430 | 430х430х850 | 1 |
| ВМ-311, 411/530 | 530Х530Х850 | 1 |
| ВМ-311, 411/600 | 630Х600Х850 | 1 |
| ВМ-311, 411/700 | 700Х700Х850 | 1 |
| ВМ-311, 411/800 | 800Х800Х850 | 1 |
| ВМ-312, 412/430 | 800Х430Х850 | 2 |
| ВМ-312, 412/530 | 1000Х530Х850 | 2 |
| ВМ-312, 412/600 | 1200Х600Х850 | 2 |
| ВМ-312, 412/700 | 1340Х700Х850 | 2 |
| ВМ-312, 412/800 | 1540Х800Х850 | 2 |

| НАИМЕНОВАНИЕ | ДхШхВ | КОЛИЧЕСТВО ЕМКОСТЕЙ |
| --- | --- | --- |
| ВМ-313, 413/430 | 1150х430х850 | 3 |
| ВМ-313, 413/530 | 1450Х530Х850 | 3 |
| ВМ-313, 413/600 | 1750Х600Х850 | 3 |
| ВМ-313, 413/700 | 2060Х700Х850 | 3 |
| ВМ-314, 414/430 Л/П | 800Х430Х850 | 1 |
| ВМ-314, 414/530 Л/П | 1000Х530Х850 | 1 |
| ВМ-314, 414/600 Л/П | 1200Х600Х850 | 1 |
| ВМ-314, 414/700 Л/П | 1340Х700Х850 | 1 |
| ВМ-314, 414/800 Л/П | 1540Х800Х850 | 1 |

4.Устройство и принцип работы.

Конструкция ванны моечной сварной  KAYMAN состоит  из сварного  каркаса и устанавливаемой на него емкости. Емкость из нержавеющей стали - сварная. Каркас изготавливается  из оцинкованной или нержавеющей стали.

5. Подготовка изделия к работе. Порядок работы.

Снять упаковку, собрать изделие согласно схеме сборки, изделие готово к работе.

6. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание и ремонт ванны проводит специально обученный персонал.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по утвержденной структуре ремонтного цикла. Ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

7. Упаковка, транспортировка и хранение

Ванна моечная сварная  KAYMAN упаковывается гофрокартоном и п/пленкой.

7.1.Транспортирование изделий может производиться на любом виде транспорта с соблюдением мер защиты от атмосферных осадков и механических повреждений в два яруса.

7.2. Изделие на складе должно храниться в упакованном виде в вертикальном положении в два яруса при температуре от -30 до +40 гр. С, при относительной

влажности не более 80% при 20гр.С и при отсутствии в воздухе агрессивных паров, вредно действующих на материал изделия.

8.Свидетельство о приемке

Ванна моечная сварная  KAYMAN _________________ соответствует Техническим условиям ТУ 5151−001−49889137−2015  и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска____________

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

9.Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 5151−001−49889137−2015 при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации данного изделия. Гарантийный срок эксплуатации 1 год  со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты изготовления. При отсутствии акта сдачи в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента покупки.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Гарантия не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине               потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в данном руководстве по   эксплуатации.

ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ В ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов изготовитель      обязуется заменить изделие в целом.

Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и в сроки, предусмотренные «Инструкцией  о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».